FlexNet-Treiberdokumentation    EZKIT.EXE         (C)1996 Tom Sailer HB9JNX

Stand: 3.6.96

Ident: EZKIT

Treiber fr Analog Devices EZKIT Lite

Dieser Treiber ermoeglicht es, Analog Devices' EZKIT Lite DSP Board

als zweikanaliges Packet-Radio-Modem zu verwenden. Jeder Kanal kann

entweder 1200 Baud AFSK oder 9600 Baud FSK nach G3RUH decodieren und

senden.

Derzeit gibt es 4 EPROM-Files:

Filename     Linker Kanal     Rechter Kanal

TNC1212.EXE    1200 Baud        1200 Baud

TNC1296.EXE    1200 Baud        9600 Baud

TNC9612.EXE    9600 Baud        1200 Baud

TNC9696.EXE    9600 Baud        9600 Baud

ACHTUNG: Diese Files enthalten KEINEN PC-ausfuehrbaren Code, ein Aufruf

eines dieser Files fuehrt zum Absturz des PC's! Diese Files koennen mit

Analog Devices' Tools, dem PROM-Splitter und dem Loader, verarbeitet werden.

Der Treiber reserviert 2 Kanaele. Die Baudrate dieser Kanaele muss

uebereinstimmend mit dem EPROM  parametriert werden!

Die DSP-Firmware gibt einige interessante Signale an den PFx Pins aus:

Pin  Stecker  DSP-Pin  Kanal  Funktion

PF0   P3:25        1   Links  PTT

PF1   P3:26      128   Rechts PTT

PF2   P3:27      127   Links  DCD 1200 Baud

PF3   P3:28      125   Rechts DCD 1200 Baud

PF4   P3:29      122   Links  DCD 9600 Baud

PF5   P3:30      121   Rechts DCD 9600 Baud

Parameter:

/?,/h    Beischreibung der Parameter

/c       COM Nummer

/b,/p    Basisaddresse der Schnittstelle (falls /c nicht verwendet wird)

/i       Interrupt-Nummer (falls /c verwendet wird, muss /i nachher kommen)

Limitationen:

- Kalibration schaltet mit Verzoegerung aus.

---------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation     EZKIT.EXE        (C)1996 Tom Sailer HB9JNX

Date: 3.6.96

Ident: EZKIT

Driver for use with Analog Devices' EZKIT Lite

This driver allows Analog Devices' EZKIT Lite DSP board to be used

as a two channel packet radio modem. Each channel can be used either

with 1200 baud AFSK or 9600 baud FSK compatible to G3RUH.

Currently there are 4 EPROM files:

Filename     Left Channel     Right Channel

TNC1212.EXE    1200 Baud        1200 Baud

TNC1296.EXE    1200 Baud        9600 Baud

TNC9612.EXE    9600 Baud        1200 Baud

TNC9696.EXE    9600 Baud        9600 Baud

WARNING: These files do NOT contain PC executable code! Calling them will

cause the PC to crash. However, these files can be processed with Analog

Devices' tools, such as the PROM splitter and the loader.

The driver reserves two channels. The baudrate of the channels must be

configured according to the EPROM!

The DSP firmware outputs some interesting signals at following PFx pins:

Pin  Connector  DSP-Pin  Channel  Signal

PF0    P3:25         1   Left     PTT

PF1    P3:26       128   Right    PTT

PF2    P3:27       127   Left     DCD 1200 Baud

PF3    P3:28       125   Right    DCD 1200 Baud

PF4    P3:29       122   Left     DCD 9600 Baud

PF5    P3:30       121   Right    DCD 9600 Baud

Parameter:

/?,/h    description of the parameters

/c       the COM port number

/b,/p    base address of the serial interface (if /c is not used)

/i       the IRQ number (if /c is used, /i must be placed afterwards)

Limitations:

- Calibration finishes with some delay

Autor:  Tom Sailer

Weinbergstrasse 76

CH-8408 Winterthur

Packet: HB9JNX @ HB9W.CHE.EU

EMail:  sailer@ife.ee.ethz.ch