FlexNet-Treiberdokumentation    KISS.EXE         (C)1994 G. Jost DK7WJ

Stand: 07/95

Ident: KISS

Treiber fr KISS-Kommunikation ber COM-Schnittstellen

Achtung: KISS.EXE ist nur fr direkte Rechnerkopplungen geeignet. Er ist

also nicht in der Lage, einen KISS-TNC anzusteuern. Es werden keine

Parameter wie TxDelay und Voll/Halbduplex durchgeschleift.

Verwendung also nur fr PC-PC und PC-RMNC-Kopplungen.

16550-Untersttzung (FIFO) ist implementiert.

Die KISS-Baudrate wird im Modebefehl angegeben.

Der RMNC-KISS-CRC wird untersttzt, Aktivierung mit dem Modeparameter 'c'.

Alle anderen Modeparameter werden ignoriert.

COM1-4 knnen direkt beim Treiberaufruf angegeben werden, andere Portadressen

oder IRQ-Nummern sind optional. Angabe von Adresse und Interrupt entweder

dezimal oder mit vorangestelltem '0x' hexadezimal.

Beschreibung dazu gibts mit "KISS /?".

----------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation    KISS.EXE         (C)1994 G. Jost DK7WJ

Translation: Tom Sailer HB9JNX

Date: 10/94

Ident: KISS

Driver for KISS communications over serial interfaces

WARNING: KISS.EXE should only be used to attach another computer. It is not

able to drive a KISS TNC. Parameters such as TxDelay and full/half duplex

are not forwarded. The only use of this driver is PC to PC or PC to RMNC

coupling.

16550 support (FIFO mode) is implemented.

The KISS baudrate must be specified with the mode command.

The RMNC KISS CRC mode is supported and activated with the mode parameter 'c'.

All other mode parameters are ignored.

COM1-4 may be specified directly at driver start. Other port addresses or

IRQ numbers are optional. The address and the interrupt number may be

specified either decimal or hexadecimal prefixed with '0x'.

Description with "KISS /?".

----------------------------------------------------------------------------

Documentation driver FlexNet    KISS.EXE         (C)1994 G. Jost DK7WJ

Mise  jour : 07/95

Nom : KISS

Driver pour la communication KISS via les sorties RS-232.

Attention : KISS:EXE n'est prvu que pour la liaison directe d'ordinateurs

entre eux. Il ne sait pas contrler un TNC en mode KISS. Aucun paramtre

comme TxDelay ou full/semi-duplex n'est envoy au TNC.

De ce fait, n'utilisez KISS que pour des liaisons PC-PC ou PC-RMNC.

Le support des 16550 ( FIFO) est implment.

La vitesse ( en Baud ) est indique avec la commande MODE.

Le CRC RMNC-KISS est support et mis en service avec le paramtre 'c' de MODE.

Toute autre syntaxe de MODE sera ignore.

COM1-4 peuvent spcifis en appelant le driver, les adresses de sortie

ou les IRQ tant optionnelles, indiques en dcimal, ou en hexadcimal en

ajoutant un "0x" devant.

Aide avec "KISS /?".