FlexNet-Treiberdokumentation    IPPD.EXE          (C)1995 Tom Sailer HB9JNX

und Gunter Jost DK7WJ

Stand: 20.11.95

Ident: IPPD

AXIP Treiber

Dieser Treiber ist noch BETA! Bitte Bugreports an den Autor (Adresse unten-

stehend), NICHT!!! an DK7WJ. Benutzung auf eingenes Risiko!

ACHTUNG: DIE KONFIGURATION DIESES TREIBERS IST KOMPLIZIERT. MAN SOLLTE

BEREITS GUTE KENNTNISSE UEBER TCP/IP BESITZEN, UM DIESEN TREIBER BENUTZEN

ZU KOENNEN

Dieser Treiber kapselt die AX25-Packete in ein IP-Packet und schickt dieses

durch einen Packet Driver ueber ein Ethernet-Netzwerk. Die hier verwendete

Methode ist in RFC1226 dokumentiert und ist somit kompatibel zu den

KA9Q-Abkoemmlingen wie WAMPES, WNOS und JNOS. Der Treiber setzt auf einen

bereits geladenen Ethernet-Packet-Driver auf.

Parameter:

/?,/h    Beschreibung der Parameter

/i       Interrupt-Nummer des Packet-Drivers

/m       Eigene IP-Adresse (erforderlich)

/c       Der Treiber kann mehrere Kanaele und daher Gegenstellen unter-

stuetzen. Die maximale Anzahl muss mit diesem Parameter zur Treiber-

installationszeit angegeben werden. Nur der 1. Kanal (Kanal 0) kann

ueber die Kommandozeile konfiguriert werden, die andern Kanaele

muessen nach Aktivierung von PC/FlexNet (mittels FLEX) mit der

Applikation IPPDCFG konfiguriert werden. Die Kanaele koennen auch

zur Laufzeit umkonfiguriert werden. Default ist ein Kanal.

/p       IP-Adresse der Gegenstation (erforderlich)

/g       IP-Adresse des Gateways, an den das Packet geschickt werden soll

Hier kann optional, durch ein Komma abgetrennt und in Doppelpunkt-

notation, die Ethernet-Adresse des Gateways oder der Gegenstation

angegeben werden. Damit wird die Abfrage der Ethernet-Adresse

durch ARP beim Treiberstart unterbunden

/u       Anstatt die AX25-Packete in RAW IP Packete zu verpacken, werden

stattdessen UDP Packete verwendet. Dies braucht jedoch 8 Bytes pro

Packet mehr und wird z.B. auch von WAMPES unterstuetzt. Diese Option

wurde implementiert, da einige Linux-Hackerkernel-Versionen Probleme

mit den RAW Sockets hatten. UDP Sockets sind viel seltener von

solchen Problemen betroffen, da einige sehr wichtige Dienste wie

DNS (Domain Name Service) ebenfalls UDP Sockets benutzen, RAW

Sockets jedoch selten benutzt werden. Optional kann noch der zu

verwendende Port angegeben werden, default ist 93.

/r       Verwendet RAW IP Packete als Verpackung. Optional kann der Proto-

koll-ID angegeben werden, default ist 93. Dies ist die Default-

Einstellung.

Dieser Treiber unterstuetzt mehrere Kanaele. Nun gibt es aber Situationen,

wo man trotzdem mehrere IPPD laden moechte:

- Ein IPPD-Treiber verwendet fuer alle Kanaele dieselbe eigene IP-Adresse,

nur die IP-Adresse der Gegenstelle kann pro Kanal separat eingestellt werden.

- Der Treiber enthaelt nur 6kByte Puffer. Dieser Puffer wird von PC/FlexNet

im Normalfall alle 55ms geleert. Soll ein sehr schneller Link bedient werden,

kann es lohnen, diesen auf einen separaten IPPD Treiber zu legen. Laeuft der

Buffer ueber, kann dies am Fallen des QTY-Wertes in der Digi-Infobox oder am

Ansteigen der Rx Ueberlaeufe festgestellt werden.

Konfiguration der Kanaele (IPPDCFG)

===================================

Wird IPPDCFG ohne Parameter gestartet, erhaelt man eine Liste aller geladenen

IPPD Treiber und aller Kanaele.

IPPDCFG mit Parametern setzt einen Kanal. Dieselben Parameter (ausser /i und

/m) des Treibers koennen benutzt werden. Folgende Parameter sind

anders/zusaetzlich:

/c       Dieser Parameter gibt an, welcher Kanal geaendert werden soll

/n       Sind mehrere IPPD Treiber geladen, dient dieser Parameter zu

deren Unterscheidung. Der letztgeladene Treiber hat die Nummer 0.

/o       Der angegebene Kanal wird geloescht.

Limitationen:

=============

Der Treiber ist in erster Linie zur Koppelung von PC/FlexNet mit einem

KA9Q-Derivat ueber ein LOKALES Netz gedacht. Daher wurden einige

Vereinfachungen vorgenommen:

ARP

===

ARP ist nur minimal implementiert. Beim Treiberstart wird die Ethernet-

Adresse des Gateways mit ARP abgefragt. Erhaelt der Treiber nach etwa 10sek.

keine Antwort, wird eine Warnung ausgegeben. Der Treiber versucht nun im

Hintergrund etwa jede Minute, die Ethernet Adresse des Gateways abzufragen.

ARP-Packete, die an die Broadcast-Adresse geschickt werden, werdengemonitort,

und eventuell ausgewertet. Auf Anfragen nach der eigenen Ethernetadresse

reagiert der Treiber waehrend des gesamten Treiberlaufs.

IP

==

IP ist ebenfalls nur minimal implementiert. ES WIRD vor allem KEINE IP-

FRAGMENTATION unterstuetzt, da dies den Treiber massiv verkomplizieren

wuerde (Timer, Reassembly-Buffers). Somit muessen alle zwischen den beiden

Stationen liegende Netze eine MINIMALE MTU VON ca. 300 BYTES besitzen!

Der Treiber ist also nicht unbedingt geeignet, Wormhole-Links nach

Australien zu bauen! Es werden ebenfalls nur IP-Packete der Version 4

verstanden (die derzeit uebliche Version). Die verwendete Protokollnummer

ist 93 (wie in RFC1226 vorgeschrieben). Die TTL ist fix auf 64 eingestellt.

IP-Optionen werden keine verschickt. Aus Sicherheitsgruenden werden nur Packete

akzeptiert, deren beide IP-Adressen mit den erwarteten Adressen uebereinstimmen.

Somit sind keine Broadcast-Netze wie mit IPXPD moeglich.

ICMP

====

Es wird lediglich die ICMP Echo Request Message ausgewertet und ein Echo

Reply zurueckgeschickt. Andere ICMP-Messages werden weder verschickt noch

ausgewertet.

---------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation     IPPD.EXE         (C)1995 Tom Sailer HB9JNX

and Gunter Jost DK7WJ

Date: 20.11.95

Ident: IPPD

AXIP Driver

This driver is still BETA! Please direct bug reports to the author (see

below), NOT!!! to DK7WJ. Use at your own risk!

WARNING: CONFIGURING THIS DRIVER IS COMPLICATED. KNOWLEDGE ON TCP/IP

IS REQUIRED TO USE THIS DRIVER

This driver encapsulates AX25 packets with an IP header and sends them

via a packet driver on an ethernet network. The method used is described

in RFC1226 and therefore compatible with the derivatives of KA9Q, such

as WAMPES, WNOS and JNOS. The driver accesses an already resident ethernet

packet driver.

Parameters:

/?,/h    Description of the parameters

/i       interrupt number of the packet driver

/c       This driver supports multiple channels and therefore multiple peer

stations. The maximum number of channels must be specified at driver

installation time. Only the first channel (channel 0) may be

configured from the driver command line, the other channels must be

configured after activating PC/FlexNet (with FLEX) using the

application IPPDCFG. The channel configurations may be altered at

runtime. Default is one channel.

/m       own IP address (required)

/p       peer IP address (required)

/g       gateway IP address. All packets are sent to the gateway.

Optionally, the ethernet address of the gateway may be specified,

separated by a comma, in colon notation. This suppresses the

ARP query of the gateways (or peers) ethernet address at driver

startup.

/u       Instead of encapsulating AX25 packets into RAW IP packets, UDP

packets are used. This uses 8 additional bytes per packet and is

supported for example by WAMPES. This option was implemented since

some Linux hacker kernel versions had problems with RAW sockets.

UDP sockets are much less prone to such problems since some very

important services such as the DNS (Domain Name Service) also use

UDP sockets. RAW sockets are used quite seldom. An optional port

number may be specified, default is 93.

/r       Uses RAW IP encapsulation. An optional protocol ID may be specified,

default is 93. This is the default setting.

This driver supports multiple channels. There are however situations, where one

nevertheless wants to load multiple IPPD:

- One IPPD driver uses one single IP address as the own address, only the IP

addresses of the peers may be specified independently.

- The driver only contains 6kByte buffer. This buffer is emptied by PC/FlexNet

normally every 55ms. If a very fast link must be serviced, it may pay to

put it onto a separate IPPD driver. If the buffer overruns, the QTY value

in the FlexNet infobox drops and the RX Overrun value in the driver

statistics increases.

Configuring the channels (IPPDCFG)

==================================

If IPPDCFG is called without parameters, it displays a list of all IPPD drivers

found and of all channels.

IPPDCFG with parameters sets a channel. All the parameters of the driver may

be used (without /i and /m), and the following parameters are new:

/c       this parameter specifies which channel should be altered.

/n       if multiple IPPD drivers are loaded, this parameter distinguishes

between them. The last loaded driver has the number 0.

/o       deletes the specified channel.

Limitations:

============

This driver was developed to connect PC/FlexNet with a KA9Q derivative

over a LOCAL net. This leaded to simplifications.

ARP

===

The ARP implementation is minimal. At driver startup, the ethernet address

of the gateway is queried. If no answer is received during about 10 seconds,

the driver issues a warning and tries to get the ethernet address about once

every minute. ARP packets sent to the broadcast address are monitored

and evaluated. The driver responds to ARP queries during the driver run.

IP

==

IP is also simplified. IP FRAGMENTATION IS NOT SUPPORTED, since this would

complicate the driver very much (it would need timers and reassembly buffers).

So all networks between the two stations must have a MINIMAL MTU of about

300 bytes! So the driver is not suited to build wormhole links to australia.

Only IP version 4 is understood (the currently usual version). The protocol

number used is 93 (consistent with RFC1226). The TTL is fixed 64. IP options

are not sent.

For security reasons only packets where both IP addresses match the expected

ones are accepted. It is thus not possible to realise broadcast nets as

with IPXPD.

ICMP

====

Only ICMP Echo Request messages will be decoded and answered with an ICMP

Echo Reply message. Other ICMP messages will neither be generated nor

received.

Autor:  Tom Sailer

Weinbergstrasse 76

CH-8408 Winterthur

Packet: HB9JNX @ HB9W.CHE.EU

EMail:  sailer@ips.id.ethz.ch